Amajo as

1.

Boblerør Maxi

Maxi Bubble Tube by ROMPA®

2. Artikkelnummer

504983

(Rompa 19773)

3. Colour

Hvit base

4. Kort beskrivelse

Et robust, trygt og multisensorisk boblerør. Boblerøret skifter farger i en rolig syklus.

Kan brukes i kombinasjon med en trådløs bryter.

Boblerør brukes som et komplementært fokusverktøy for sensoriske regulatoriske aktiviteter eller brukes interaktivt for å oppmuntre til visuell sporing, fargegjenkjenning, fysisk bevegelse (rekke opp, se opp) og øye-koordinering.

150 x 15cm

Diameter base 51cm

5. Innehold

Base Enhet med hvitt plastikkdeksel

Boblerør

Lokk til røret

Strømforsyning (svart boks)

Dreneringsslange (ligger på innsiden av plastdekselet, vist nedenfor på toppen av basen)

Deksel til stikkontakt (leveres I RJ45  kontakten på basen))

6. Sansestimuleringer

- Berøring

- Visuelt

- Lyd

7. Best Effekt

For best effekt, brukes I et mørkt tom og det anbefales å bruke en sikkerhetsbrakett og en bryter for trådløs interaktivitet.

8. Tilleggsprodukter

504809- Sikkerhetsbrakett for boblerør dia 15cm

504961- Fisk til boblerør sett med 8

504815– 8 Fargers trådløs kontrollboks

504816- Snakkende kube

9. Oppstart

- Plasseres på et flatt, stabilt golv, som holder vekten av produktet.

- Fjern plastdekselet over baseenheten.

- Plasser røret på basen og fest med de 4 vedlagte lange skruene.  Legg merke til hvor ventilene er plassert før du skrur det fast, sjekk at ventilene befinner seg nær slangene de skal kobles til. Se under.

- Den transparente slangen tres inn på den blå ventilen på røret, og den brune plastikkslangen, som kommer fra pumpen, skal tres inn på metallventilen på boblerøret.

- Sjekk at lysine virker som de skal før du fyller i vann.  Plasser boblerøret der det skal stå. Sjekk at underlaget er flat tog stabilt.

- Fyll opp med destillert vann til du når anbefalt mengde , ca 5 cm fra toppen av røret. ( destillert vann kan kjøpes hos Biltema, eller det kan bestilles via oss) og sett på lokket. Når du heller I vann fra toppen, så legg gjerne et håndkle rundt basen nederst. Det er meget viktig at ikke noe form for vann/fuktighet havner nede i  basen, så hell forsiktig!

- Fjern den beskyttende plastikkfilmen fra boblerøret.

Please note

:

image (right) shows a 110V plug

–

the plug supplied will be appropriate to the

country of the custome

r

POWER IN

Tømming av boblerøret

Koble dreneringsslangen til den hvite kontakten på boblerørbasen, ved siden av POWER IN-kontakten.  Skyv enden med den svarte stripen inn i den hvite kontakten til du hører et klikk for å indikere at den er sikker.  Pass på at den andre enden med kranen er i en passende beholder for å ta

i mot vannet.  Vri kranen for å slippe ut vannet.

STENG ALLTID KRANEN ETTER DU TØMMER BOBLERØRET.

FJERN DRENERINGSRØRET OG OPPBEVAR DET PÅ ET TRYGT STED

Koble fra dreneringsrøret:

12. Teknisk spesifikasjon

Base height: 	 	11cm

Tube Diameter: 	15cm

Base Diameter: 	51cm

Total Product Height:

157 cm

Note: please take total height into consideration if requiring a Canopy when your ceiling is low

Pump:  	Schego type WS3

Power Supply: 230 Volt (U - 110V)

Input 110V Output 12V AC 60W

Input 230V Output 12V AC 60W

(The power supply is UL listed – E1494743G58, and meets the requirements of BS EN61558-

1 and BS EN61558-2-6)

Power cable: 5.15m approximately