Amajo

- Produktnavn

Boblerør Relax by ROMPA®

- Artikkelnummer

504804

- Farge

Kremhvit

- Kort beskrivelse

Kun for passiv, ikke-interaktiv bruk

5. Unnhold

Rør med komplett base (kremhvitt plastikk deksel)

Lokk til boblerør

Strømforsyning <(svart boks)

6. Snoezelen® Stimulereing

- Visuelt

- Auditivt

7. For best bruk

For å oppnå best effekt, bør det brukes i et rom der man kan dempe belysningen

8. Oppstart

- Plasseres på et flatt, stabilt gulv som tåler vekten av produktet.

- Fyll forsiktig opp med rent (helst destillert) vann opp til ca 5cm fra toppen av røret.

- Sett på locket på toppen av boblerøret.

- Plugg i strømforsyningen og røret er klart til bruk.

9. Detaljert bekrivelse

Kun for passiv, ikke-interaktiv bruk.  Siden dette røret ikke er ment å håndteres, er det ikke nødvendig med ensikkerhetsbrakett. Ideell for de som ønsker å nyte boblerøret uten bryterinteraksjon.

11. Sikkerhet

- Boblerøret må ikke flyttes når det er fylt med vann.

- Vær forsiktig når boblerøret skal fylles eller tømmes for vann. Det er for å forsikre seg om at det ikke kommer noe vann ned i elektronikken.

- Koble alltid fra strøm før boblerøret skal fylles eller tømmes for vann.

- Bruk kun strømforsyningen som følger med produktet.

- Overvåk alltid broken av produktet.

12. Teknisk spesifikasjon

Pump:  	 	Schego

Power Supply:  	Input: 100-240V (47-63Hz) 	Output: 12V DC at 1.1A

Optimal Rating: 5W 12V AC

Dimensions: 	 	130cmH x 10.5cm rør diameter; base 36cm diameter x 12cmH strømforsyning og adapter for forskjellige land.

13. Innstallering

- Plasseres på et flatt, stabilt gulv som holder vekten av produktet.

- Plugg strømforsyningen inn i A.

C

B

A

- Fyll forsiktig opp med rent vann(destillert)til anbefalt mengde er oppnådd. Dette skal være ca 5 cm fra toppen av røret. Vannet vil stige litt når boblerøret starts opp. Sett på lokket på toppen av boblerøret.

- Med en gang strømforsyningen er koblet til stikkontakten , vil den grønne ON indikatoren B  lyse.

- Juster intensiteten på boblene ved å vri på INTENSITY hjulet C, til venstre på panelet.  Det er grenser for hvor langt hjulet kan vris.  Vær oppmerksom på at når intensiteten til boblene øker (jo lenger den dreies med klokken), vil også bakgrunnsstøyen fra den integrerte pumpen øke.

14. Stell og vedlikehold

- Bruk helst destillert vann (Batterivann/Biltema) for å unngå algevekst og å unngå og måtte bytte vann ofte.

- Miljøet i rommet vil innvirke på hvor ofte vannet må byttes. Boblerør i mørke, fuktige rom med minimal ventilasjon vil måtte byte vann oftere enn i lyse, godt ventilerte rom. Om man benytter seg av vann fra krana, vil bytte av vann anbefaltes månedlig.  Planlegg for ferie. For eksempel, om boblerøret vil være avskrudd for en lengre periode, tøm røret for vann. Man vil helst ikke komme tilbake fra ferie for å finne vannet i røret grønt og ubehagelig.

- Kalkholdig vann og unnlatelse av å rense røret innimellom, kan føre til blokkering av ventiler og dermed produktfeil. Benytter man seg av destillert vann, vil problemet med kalk unngås.

- Ikke tilsett blekemiddel, fargestoffer eller salt i vannet!

- Når dette produktet til slutt er oppbrukt, kast det på en forsvarlig og ansvarlig måte.

Tømming av boblerør

- Bruk hevert prinsippet. Legg gjerne et håndkle nederst rund boblerøret slik at det ikke kommer vann ned i elektronikken.

Generelt

• Vask utsiden av boblerøret med en klut med lett såpe.  Tørk av overflødig såpe med en fuktig klut.  MERK: Bruk aldri løsemiddelbaserte rengjøringsprodukter, denaturert sprit, spritservietter eller flytende rengjøringsmidler for å rengjøre boblerøret.

15. Feilsøking

Om det skulle oppstå feil på produktet:

Problem: Ikke lys og ikke bobler

- Sjekk at boblerøret er koblet til stikkontakt.

- Sjekk at det grønne ON lyset lyser.

RELAXER BUBBLE TUBE 19120, September 2019 Copyright ROMPA® Ltd